Вопрос: Как настроить подключение к провайдеру по PPTP  с динамическим назначением адреса в Интернет-шлюзах серии DI-XXX?

Ответ: В Web-интерфейсе управления устройством нужно перейти на закладку Home -> Wan.
(далее шаги настройки и снимки экрана приводятся на примере DI-804HV F/W v1.40, для других устройств все настраивается аналогичным образом). 
Увидим следующую страничку (рис.1)
[image: image1.png]¢ Dynamic IP Address. Choose this option to obtain an IP address automatically
ot your P (For most Cable moder users)
o Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to
You byyour P
¢ PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL
s
¢ Dial-up Network To surfthe Internet via PSTNASDN.
= Others WAN Type for PPTP, L2TP and BigPond Cable connectto
o
@ pp1e Gor Europe |
e L M
© BigPond Cable (for Australia uss ont) 2
PPTP

@ Dynarmic 1P Static IP

Wy P Aderess | —
Wy Subnet Mask | —
Wy Osteway | —
Serier Pame O —

PPTP Account
PPTP Password

Retype Password

Cannection ID (Optional)
- —

[puc.1]





I) Выбираем тип подключения «Others» , затем «PPTP». 
II) Появляется страничка настройки параметров подключения (рис. 2):

III) [image: image2.png]h

—
Wizard

Dynarnic IP Address.
Static IP Address

PPPOE

" a0

Diakup Network
Others

EY

@ pRTP
C e
© Bighond canle

PPTP

My [P Address
My Subnet Mask

My Gateway

Server PiName
PPTP Account

PPTP Password
Retype Password
Cannection ID
Maximum Idle Time
U

Cannectmode select

Auto-backup

[puc.2]

Chaose this option to obtain an IP address automatically
fromm your ISP (For most Cable modem users)

Choose this optionta set static IP information provided to
You by your ISP,

Choose this option ifyour ISP uses PRPOE. (For most DSL.
users)

To surfthe Internet via PSTNISDN,

WAN Type for PPTP, L2TP and BigPond Cable connectto
I5P.

(for Europe and Russia use onh)
(for specifi ISPs use only)

(for Australia use onb)

_

@ Dynarmic IP_ € Static IP 2

oo
pooo 3
oo

fio010.188
4

|

(optional)
3 Minutes
frasz

@ aways-on C Manual C Connecton-demand

© Enabled @ Disabled





1) Выбираем подключение с динамическим назначением адреса провайдером–  «Dynamic IP» . В случае использования провайдером статического назначения адресов выбираем «Static IP» и в следующих полях ( My IP Address , My Subnet Mask , My Gateway ) вводим соответствующие параметры, выданные провайдером
2) Вводим полученный от провайдера адрес сервера PPTP
3) Вводим полученные от провайдера имя пользователя – User Name и пароль Password (пароль – дважды для подтверждения)

4) Изменяем при необходимости остальные настройки :

a) Connect mode select – режим установки соединения. На рисунке выбрано «Connect-on-Demand» – установка соединения при необходимости - то есть при появлении трафика, направленного в Интернет, устройство установит соединение, а при отсутствии активности более времени, указанного в «Maximum Idle Time» - отсоединиться. Также можно поставить режим «Always-on» для постоянного подключения. В случае выбора «Manual» - соединение устанавливается и завершается вручную (см. п. 7а)
b) Функция «Auto-backup» – этот пункт присутствует только у устройств, оснащенных дополнительным последовательным портом (устройства DI-804HV, DI-808HV, DI-824VUP+) и позволяет включить режим автоматического установления резервного соединения через dialup-модем , подключенный к этому порту, в случае пропадания связи с провайдером через основное соединение.
c) Параметр «Connection ID» - опциональный (необязательный) и указывается только в случае, если он предоставлен провайдером

5) После настройки всех параметров их нужно сохранить и проверить установление связи с провайдером. Для этого жмем кнопку «Apply» внизу странички, видим сообщение о том, что устройство перезагружается.

6) После этого переходим на страничку Status - > Device Info (рис.3):  [image: image3.png]Home Advanced Tools Help

Firmware Version: V1.40, Thu, Aug 12 2004
Lan
MAC Address 00-0F-30-14-04-A7
1P Address 192168.0.1
Subnet Mask 7557557550
DHCP Server Enabled

i
1AC Adtess 500730140445 /
oo Do

Connection

Corvect | _Dicomnect

1P Address 0000
Connection Time -

Subnet Mask 0.0.0.0

Gateway 0.0.0.0

Domain Name Server 0.0.0.0

Peripheral
Dialup Modem Not ready

Device Time: Thu Aug 12 06:18:10 2004

Help
[ puc.3]





a) В случае, если при настройке соединения на шаге 4а было выбрано «Always-on» , то должно быть сообщение «PPTP connected»
b) Если видим сообщение «PPTP disconnected» (показано стрелкой) или на шаге 4а было выбрано  «Connect-on-Demand» или  «Manual»  – нажимаем кнопку «Connect».

c)  Примерно через 2-4 сек. должна появиться надпись «PPTP connected» и в строчках ниже (IP address, Subnet Mask, Gateway, Domain Name Server) должны появиться параметры соединения, присвоенные провайдером.
7) Настройка соединения завершена.
8) Если же установления соединения не произошло, проверьте еще раз, все ли вы сделали правильно. Если все равно не удается добиться установления соединения – обратитесь в службу техподдержки провайдера.
